# 2. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ (КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ)

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (ВОПФ) – это сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда. Методика и классификатор утверждены приказом Минтруда РФ.

Процедура идентификации позволяет выяснить, проводить или не проводить на конкретном рабочем месте исследования (измерения) и испытания вредных и (или) опасных производственных факторов.

Идентификация потенциально ВОПФ включает в себя следующие этапы:

- выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов;

- сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с указанными в Классификаторе;

- принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов;

- оформление результатов идентификации.

Идентификация потенциально ВОПФ на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей СОУТ. Полученные результаты утверждаются комиссией по СОУТ.

При проведении идентификации на рабочих местах потенциально ОВПФ эксперт должен учитывать следующее:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками ВОПФ, при наличии которых проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медосмотры работников;

- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений ВОПФ;

- случаи производственного травматизма и (или) установления профзаболевания в связи с воздействием на работника на его рабочем месте ВОПФ;

- предложения работников провести на их рабочих местах идентификацию потенциально ВОПФ.

Способы выявления на рабочем месте ВОПФ при проведении идентификации предполагают, что эксперт специализированной организации, не проводя никаких измерений, изучает документацию, которая должна быть предоставлена работодателем:

- техническую (эксплуатационную) документацию на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое на рабочем месте;

- технологическую документацию, характеристики техпроцесса;

- должностную инструкцию и иные документы, регламентирующие обязанности работника;

- проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений);

- характеристики применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленные при токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценках);

- декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям;

- результаты ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.

Кроме того, эксперт должен обследовать рабочее место: осмотреть и ознакомиться с работами, фактически выполняемыми в режиме штатной работы, а также опросить работника и (или) его непосредственных руководителей.

Выявленные указанными способами факторы производственной среды и трудового процесса эксперт сопоставляет с ВОПФ, предусмотренными Классификатором, сравнивая их наименования для выявления совпадений. В случае совпадения наименований, имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с наименованиями ВОПФ, предусмотренных Классификатором, они признаются идентифицированными как вредные и (или) опасные.

При наличии идентифицированных факторов комиссия по СОУТ принимает решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных факторов в порядке, установленном законом [ФЗ о СОУТ].

При несовпадении наименований, имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных и опасных факторов, а условия труда на рабочем месте признаются допустимыми. На такие рабочие места оформляется декларация о соответствии условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Работодатель должен подать декларацию в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ на рабочих местах, в отношении которых подается декларация.

В соответствии со статьей 27 закона о специальной оценке, идентификация потенциально ВОПФ не осуществляется в отношении:

- рабочих мест работников, чьи профессии, должности, специальности включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

- рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда;

- рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенной АРМ или СОУТ были установлены вредные и опасные условия труда.

На перечисленных рабочих местах должны быть проведены исследования и измерения ВОПФ. При этом должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Вредные и (или) опасные производственные факторы, подлежащие идентификации, подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические.

К физическим факторам относятся:

- микроклимат;

- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД);

- виброакустические факторы;

- световая среда;

- неионизирующие излучения;

- ионизирующие излучения.

Темп

е-

ратура

воздуха

Относител

ь

ная

влажность

во

з

духа

Скорост

ь

движения

воздуха

Тепловое

излучение

окружающих

предметов

Параметры микроклим

а

та

Рис. 2.1. Факторы, характеризующие микроклимат

Микроклимат идентифицируется как ВОПФ только на рабочих местах, расположенных в закрытых производственных помещениях, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся искусственным источником тепла и (или) холода. Кондиционеры и прочее оборудование, предназначенное не для обеспечения технологического процесса, а для создания комфортных условий труда, не является таким оборудованием. Измерения параметров микроклимата при СОУТ не требуется проводить в два периода года (холодный и теплый).

Основные показатели, характеризующие микроклимат:

- температура воздуха, С;

- относительная влажность воздуха (характеризует степень насыщения воздуха водяными парами), %;

- скорость движения воздуха (создается за счет разности температур внутри помещения и снаружи, а также работой механической вентиляции), м/с;

- интенсивность теплового излучения (тепловая энергия источника на единицу поверхности тела человека), Вт/м2.

Также к контролируемым показателям микроклимата относятся:

- температура поверхностей (стены, ограждающие конструкции, экраны и т.п.);

- нормируемые комплексные показатели микроклимата (ТНС-индекс).

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений устанавливают гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работы, периодов года и содержат требования к методам измерения и контроля микроклиматических условий. В этой связи следует обратить внимание на следующие понятия:

- холодный период года-период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 °С и ниже;

- теплый период года-период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С.

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт):

- к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.);

- к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.);

- к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.);

- к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.);

- к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

Параметры микроклимата формируются в результате воздействия на помещение наружной среды, технологического процесса в помещении, систем отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Фактор микроклимат идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор на рабочих местах, расположенных в закрытых производственных помещениях, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся искусственным источником тепла и (или) холода (за исключением климатического оборудования, не используемого в технологическом процессе и предназначенного для создания комфортных условий труда). При этом под рабочим местом понимается участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом может являться несколько участков производственного помещения. Если эти участки расположены по всему помещению, то рабочим местом считается вся площадь помещения.

Измерение и оценка микроклимата выполняется в соответствии с МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.

Подготовка к измерениям. При выборе времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления).

Измерения показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце).

Измерения параметров микроклимата следует проводить на рабочем месте. Если рабочим местом являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них. В этом случае рабочее место включает несколько контролируемых зон.

В помещениях с большой плотностью рабочих мест (в которых количество рабочих мест превышает указанное в табл.2 количество контролируемых зон) при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения участки измерения параметров микроклимата должны распределяться равномерно по площади помещения.

Таблица 2.1. Минимальное количество контролируемых зон

| Площадь помещения, м2 | Количество контролируемых зон |
| --- | --- |
| До 100 | 4 |
| От 100 до 400 | 8 |
| Свыше 400 | Количество контролируемых зон определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м |

Измерения параметров микроклимата производятся на нескольких высотах над уровнем пола (рабочей площадки) в зависимости от позы работника:

- при работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки;

- при работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м;

- при наличии источников лучистого тепла, тепловое облучение на РМ необходимо измерять на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки, в случае необходимости – на уровне головы работника.

Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке.

Приборы должны использоваться строго в соответствии со своей спецификацией, руководством по эксплуатации и требованиями нормативных документов.

Измерение параметров микроклимата проводят такими приборами как: измеритель Метеоскоп (предназначен для измерения температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха); термометры (температуру воздуха); анемометры (скорость движения воздуха), которые могут быть чашечными, крыльчатыми, ультразвуковыми, тепловыми; психрометры и гигрометры (для определения влажности воздуха; электротермометры или пирометры (для измерения температуры ограждающих поверхностей).

Измерения в рамках данной работы проводятся следующими приборами:

- измерение температуры поверхностей (стены, ограждающие конструкции, экраны и т.п.) – пирометр (Модель ТemPro 300). Пирометр (инфракрасный бесконтактный термометр) воспринимает излучаемую, отраженную и проходящую тепловую энергию, которая собирается и фокусируется на инфракрасный датчик. Электронная система прибора передает информацию на устройство, рассчитывающее температуру, и отображает ее на экране.

- измерение влажности воздуха – гигрометр психрометрический (ВИТ-2) (рис. 2.3.). Метод измерения относительной влажности гигрометром психрометрическим основан на зависимости между влажностью воздуха и психрометрической разностью – разностью показаний «сухого» и «увлажненного» термометров, находящихся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Сняв показания термометров и введя поправки в их показания, определяют разность показаний термометров. Затем по показанию «сухого» термометра и разности показаний «сухого» и «увлажненного» термометров определяют относительную влажность воздуха по психрометрической таблице.

- скорость движения воздуха и температура воздуха – термоанемометр крыльчатый с выносным датчиком (рис. 2.4.). Скорость движения воздуха определяется путем деления количества оборотов на коэффициент прибора.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

Рис. 2.2. – Пирометр (Модель ТemPro 300): а –внешний вид; б- устройство, где 1 – лазерный указатель, 2 – инфракрасный датчик, 3 – ЖК дисплей, 4 – клавиша ИЗМЕРЕНИЕ, 5 – батарейный отсек, 6 – кнопка выбора единиц измерения С/F, 7 – кнопкавкл/выкл лазерного указателя, 8 – кнопка вкл/выкл подсветки дисплея; в – принцип работы.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2.3. Гигрометр психрометрический (ВИТ-2): а – внешний вид, б – устройство

Рис. 2.4. Термоанемометр

Оценка микроклимата как производственной среды проводится на основе измерений следующих параметров: температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение, на всех местах пребывания работника в течение смены и сопоставления их с допустимыми нормативными требованиями.

Если измерения параметров микроклимата не соответствуют нормативным требованиям, их следует считать вредными. В этом случае в целях оценки условий труда по параметрам микроклимата следует определять класс условий труда (КУТ).

Условия труда определяются совокупным воздействием различных параметров микроклимата Хi. Каждый из них определяет КУТ (Хi). Результирующий КУТ (РезКУТ) определяется в зависимости от условий работы. Условиями работы являются:

- рабочая поза (сидя или стоя) для каждой из контролируемых зон – определяет количество и высоты измерения параметров микроклимата;

- состав рабочего места – перечень входящих в него контролируемых зон;

- время (продолжительность) работы на каждой контролируемой зоне.

Рабочее место – одна контролируемая зона, стабильные параметры микроклимата.

В этом случае результирующий КУТ определяется как наихудший класс по всем воздействующим параметрам микроклимата:

- РезКУТ = МАХi {КУТ (Хi)}. Используется ранжирование КУТ по шкале 2, введенной в приложении 17 Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда

Рабочее место – одна контролируемая зона, вариабельные параметры микроклимата. О вариабельности параметров можно судить, например, по различиям в результатах их измерений в течение рабочей смены. В этом случае вводится среднесменная величина: КУТ(Х1) = (∑к КУТ(Хi) * Тк) / Т.

Здесь суммируются значения КУТ(Хi), определяемые параметрами Хi, по интервалам времени Тк, на которых вариации этих параметров не превышают допустимых значений; Т- длительность рабочей смены. Если результат использования этого соотношения дробный, он округляется до ближайшего большего целого.

Результирующий класс условий труда определяется тем же соотношением, что и для постоянных параметров микроклимата, с заменой классов условий труда по параметрам микроклимата Хi их средними значениями: РезКУТ = МАХi {<КУТ (Хi)>}.

Рабочее место – несколько контролируемых зон, с различающимися параметрами микроклимата.

Ситуация аналогична описанной выше, однако здесь Тк – длительность пребывания в каждой из контролируемых зон; Хi – значение i-го параметра в этой зоне.

Микроклиматические условия по степени влияния на теплообмен человека подразделяются на нейтральные, нагревающие и охлаждающие.

Границы температур воздуха, определяющие оптимальные и допустимые условия труда, зависят от периода (сезона) года и категории работ по уровню энергозатрат согласно табл.2.2.

Таблица 2.2. Оптимальные и допустимые значения температуры воздуха на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат |  | Температура воздуха, 0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон допустимых температур ниже оптимальных величин | Оптимальные величины | Диапазон допустимых температур выше оптимальных величин |
| Холодный | Iа | 20,0-21,9 | 22-24 | 24,1-25,0 |
|  | Iб | 19,0-20,9 | 21-23 | 23,1-24,0 |
|  | Iiа | 17,0-18,9 | 19-21 | 21,1-23,0 |
|  | Iiб | 15,0-16,9 | 17-19 | 19,1-22,0 |
|  | III | 13,0-15,9 | 16-18 | 18,1-21,0 |
| Теплый | Iа | 21,0-22,9 | 23-25 | 25,1-28,0 |
|  | Iб | 20,0-21,9 | 22-24 | 24,1-28,0 |
|  | Iiа | 18,0-19,9 | 20-22 | 22,1-27,0 |
|  | Iiб | 16,0-18,9 | 19-21 | 21,1-27,0 |
|  | III | 15,0-17,9 | 18-20 | 20,1-26,0 |

При температурах ниже допустимых микроклиматические условия относятся к охлаждающим, при температурах выше допустимых и/или наличии теплового излучения выше 140 Вт/м2 – к нагревающим. Эти условия следует рассматривать как вредные и опасные.

В охлаждающем микроклимате классы условий труда по температуре КУТ(t) определяются в зависимости от категории работ (уровня общих энергозатрат) по среднесменным величинам температуры воздуха, указанным в табл.2.3. В таблице приведена нижняя граница температуры воздуха применительно к оптимальным величинам скорости его движения.

Таблица 2.3. Классы условий труда по показателю температуры воздуха (0С) при работе в помещении с охлаждающим микроклиматом

| Категория работ |  | Классы условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вредный |  |  | Опасный |
|  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Iа | 18 | 16 | 14 | 12 |  |
| Iб | 17 | 15 | 13 | 11 |  |
| Iiа | 14 | 12 | 10 | 8 |  |
| Iiб | 13 | 11 | 9 | 7 |  |
| III | 12 | 10 | 8 | 6 |  |

Когда температура воздуха и/или интенсивность теплового облучения превышают верхнюю границу допустимых значений (нагревающий микроклимат), оценку микроклимата проводят по показателю ТНС-индекса и по показателям интенсивности теплового облучения (табл.2.4.).

Таблица 2.4. Класс рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода условий труда по показателю ТНС-индекса (°С) для года и для открытых территорий в теплый период года (верхняя граница)

| Категория работ | Классы условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый |  | Вредный |  |  | Опасный |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Iа | 26,4 | 26,6 | 27,4 | 28,6 | 31,0 | >31,0 |
| Iб | 25,8 | 26,1 | 26,9 | 27,9 | 30,3 | >30,3 |
| Iiа | 25,1 | 25,5 | 26,2 | 27,3 | 29,9 | >29,9 |
| Iiб | 23,9 | 24,2 | 25,0 | 26,4 | 29,1 | >29,1 |
| III | 21,8 | 22,0 | 23,4 | 25,7 | 27,9 | >27,9 |

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140Вт/м2 (табл.2.5.). При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в т.ч. средств защиты лица и глаз.

Таблица 2.5. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников

| Облучаемая поверхность тела | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25-50 | 70 |
| Не более 25 | 100 |

Тепловое облучение тела человека, превышающее 140 Вт/м2 характеризует условия труда как вредные и опасные независимо от площади облучаемой поверхности тела.

Независимо от сезона года или категории работ, класс условий труда по влажности воздуха КУТ(RН) определяется согласно показателям, приведенных в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Класс условий труда по показателю влажности воздуха

| Класс условий труда | КУТ (RH) | Диапазон RH, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижняя граница | Верхняя граница |
| Оптимальный | 1 | ≥40 | ≤60 |
| Допустимый | 2 | ≥15 | ≤40 |
| Допустимый | 2 | ≥60 | ≤75 |
| Вредный | 3.1 | ≥10 | ≤15 |
| Вредный | 3.2 |  | <10 |

Классификация условий труда по скорости движения воздуха должна учитывать температуру воздуха – одна и та же скорость движения воздуха может быть либо оптимальной, либо допустимой для различных температур воздуха. Оптимальные и допустимые скорости движения воздуха приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Оптимальные и допустимые скорости движения воздуха на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон допустимых температур ниже оптимальных величин | Оптимальные величины | Диапазон допустимых температур выше оптимальных величин |
| Холодный | Iа | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Iб | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
|  | Iiа | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|  | Iiб | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|  | III | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Теплый | Iа | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
|  | Iб | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  | Iiа | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  | Iiб | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  | III | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

В нагревающем микроклимате (при температуре воздуха выше верхнего предела допустимой температуры) скорость движения воздуха следует считать вредной (КУТ 3.1), если ее величина превышает 0,6 м/с.

В охлаждающем микроклимате (при температуре воздуха ниже нижнего предела допустимых температур) влияние движения воздуха учитывается в температурной поправке на ветер. Скорость движения воздуха в охлаждающем микроклимате определяет КУТ, сдвигая температурные границы: при увеличении скорости движения воздуха на РМ на 0,1 м/с от оптимальной, температуры воздуха, приведенные в таблице 4, следует повысить на 0,2 °С.

Результаты инструментального контроля фиксируются в рабочем журнале, а выводы и заключения по ним оформляются протоколом инструментального контроля параметров микроклимата.

По результатам работы, в качестве заключения необходимо сделать вывод об классе условий труда по фактору микроклимат.

В таблице 2.9. приведена инструкция по заполнению протокола инструментального контроля гигиенических требований к микроклимату производственных помещений.

Таблица 2.9. Инструкция по заполнению протокола инструментального контроля

| Наименование строки | Краткое пояснение к заполнению |
| --- | --- |
| Цель измерения | С какой целью проводятся измерения: производственный контроль, аттестация рабочих мест, плановая проверка и т.д. |
| Наименование и адрес объекта, где проводились измерения | Где проводились измерения. Указывается наименование юридического лица, его юридический адрес или фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя и адрес государственной регистрации деятельности |
| Уполномоченный представитель объекта, присутствующий при проведении измерений | Фамилия, инициалы, должность, подпись |
| Дата и время измерений | Дата и время измерений |
| Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке: | Указывается средство измерения и данные в соответствии со свидетельством о поверке и паспортом на прибор |
| Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения | Указываются нормативные правовые документы и нормативно-технические документы на метод измерения |
| Источники микроклиматических воздействий и их характеристики | Указывается, что является источником (нагретые агрегаты, окна, дверные проемы, ворота, и т.д.), задаются их характеристики |
| План производственного участка (помещения), описание расположения контролируемых зон | Схематичный эскиз помещения с нанесением точек измерения |
| Таблица (результаты измерений) |  |
| Измеряемый параметр | Измеряемый параметр микроклимата |
| Единицы измерения | Единицы измерения определяемого параметра |
| Результаты исследований, измерений | Результаты исследований, измерений |
| Результаты измерений с учетом погрешности | Указываются результаты исследований, измерений с учетом погрешности измерения прибора или методики |
| Величина допустимого уровня | Величина допустимого уровня в соответствии с НД |
| Дополнительные сведения | Сведения об условиях проведения измерений, могущих оказать влияние на их результаты или допустимый уровень фактора |
| Измерения проводил(и) | Фамилия, инициалы, должность, подпись специалиста, проводившего(их) измерения |

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) подлежат оценке только на рабочих местах, на которых осуществляется добыча, обогащение, производство и использование в технологическом процессе пылящих веществ, относящихся к АПФД, а также эксплуатируется оборудование, работа на котором сопровождается выделением АПФД (пыли, содержащие природные и искусственные минеральные волокна, угольная пыль).

Виброакустические факторы подлежат оценке на рабочих местах, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником указанных виброакустических факторов.

Шум на рабочем месте оказывает раздражающее влияние на работника, повышает его утомляемость, а при выполнении задач, требующих внимания и сосредоточенности, способен привести к росту ошибок и увеличению продолжительности выполнения задания. Длительное воздействие шума влечет тугоухость работника вплоть до его полной глухоты.

Внезапные шумы высокой интенсивности, даже кратковременные (взрывы, удары и т.п.), могут вызвать как острые нейросенсорные эффекты (головокружение, звон в ушах, снижение слуха), так и физические повреждения (разрыв барабанной перепонки с кровотечением, поражения среднего уха и улитки).

Шум идентифицируются как вредный и (или) опасный фактор только на рабочих местах, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником данного виброакустического фактора.

Шум – звуковые колебания в диапазоне слышимых частот, способные оказать вредное воздействие на безопасность и здоровье работника.

Шум – это сочетание звуков различных по силе и частоте, способное оказывать воздействие на организм. С физической точки зрения источник шума – это любой процесс, в результате которого происходит изменение давления или возникают колебания в физических средах. На промышленных предприятиях, таких источников может присутствовать великое множество, в зависимости от сложности процесса производства и используемого в нем оборудования. Шум создают все без исключения механизмы и агрегаты, имеющие подвижные части, инструмент, в процессе его использования (в том числе и примитивный ручной инструмент).

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Существует следующая классификация шумов, воздействующих на человека по временным характеристикам:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

- непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день, за рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

- , где Р – среднеквадратичная величина звукового давление, Па; Р0 – исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2·10-5 Па.

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

Микрофон шумомера должен быть направлен в сторону основного источника шума и удален не менее чем на 0,5 м от человека, проводящего измерения. Если в помещении невозможно определить основной источник шума, микрофон должен быть направлен вертикально вверх.

С нормативными значениями должны сопоставляться результаты измерения в той точке помещения или территории (или зоны внутри них при наличии зонирования при разных допустимых значениях уровней шума), где получены наибольшие значения определяемых уровней звука (звукового давления).

Продолжительность измерения шума следует устанавливать в зависимости от характера шума.

Если источник шума может работать в нескольких режимах, измерения проводятся при работе на максимальном рабочем режиме.

Значение уровней звука (уровней звукового давления) следует считывать с прибора и вносить в протокол с точностью до 1 дБА (дБ) с округлением при необходимости согласно общим правилам округления.

Измерение уровня шума выполняют приборами – шумомерами – это электронные приборы, предназначенные для измерения уровня шума в децибелах. Фактически шумомер представляет собой микрофон, к которому подключен вольтметр, отградуированный в децибелах. Поскольку электрический сигнал на выходе с микрофона пропорционален исходному звуковому сигналу, прирост уровня звукового давления, воздействующего на мембрану микрофона, вызывает соответствующий прирост напряжения электрического тока на входе в вольтметр, что и отображается посредством индикаторного устройства, отградуированного в децибелах.

Для измерения уровней звукового давления в контролируемых полосах частот, например, 31,5; 63; 125 Гц и т. п., а также для измерения уровней звука (дБА), корректированных по шкале А с учѐтом особенностей восприятия человеческим ухом звуков разных частот, сигнал после выхода с микрофона, но до входа в вольтметр пропускают через соответствующие электрические фильтры.

В рамках данной работы используется Шумомер ADA ZSM 330 (рис.2.5.).

Работа с прибором выглядит следующим образом. Для начала:

- нажмите на среднюю кнопку, чтобы включить прибор. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3х секунд.

- определение максимального (минимального) значения MAX(MIN): Нажмите на эту кнопку. На дисплее отобразится значок MAX(MIN).

Максимальное (минимальное) значение отображается на дисплее. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы выйти из этого режима.

Рис. 2.5 Шумомер ADA ZSM 330, где 1 – микрофон, 2 – ЖК дисплей, 3 – звуковой выходной разъем, 4 – кнопки управления, 5– крышка батарейного отсека

Оценка условий труда при воздействии на работника постоянного шума проводится по результатам измерения уровня звука, в дБА, по шкале "А" шумомера на временной характеристике "медленно".

Оценка условий труда при воздействии на работника непостоянного шума производится по результатам измерения эквивалентного уровня звука за смену (шумомером) или расчетным способом.

Расчетный способ. Метод расчета эквивалентного уровня звука основан на использовании поправок на время действия каждого уровня звука. Он применим в тех случаях, когда имеются данные об уровнях и продолжительности воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или различных помещениях.

Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по табл. 2.10., соответствующая его времени действия (в часах или % от общего времени действия).

Таблица 2.10. Поправка к уровню звука в соответствии со временем

| Время | ч | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 5 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | 100 | 88 | 75 | 62 | 50 | 38 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Поправка в дБ |  | 0 | -0,6 | -1,2 | -2 | -3 | -4,2 | -6 | -9 | -12 | -15 | -20 |

Затем полученные уровни звука складываются в соответствии методикой, отраженной ниже.

Средний уровень звука по результатам нескольких измерений определяется как среднее арифметическое по формуле (LСР = 1 / n (L1 + L2 + L3 + ... + Ln)), если измеренные уровни отличаются не более чем на 7 дБА, и по формуле (LСР = 10* lg (1010,11 + 1020,11 + 1030,11 + ... + 10n0,11) – 10* lg n), если они отличаются более чем на 7 дБА, где: L1, L2, L3,… ,Ln - измеренные уровни, дБА; n - число измерений.

Для вычисления среднего значения уровней звука измеренные уровни необходимо просуммировать с использованием табл.2.11. и вычесть из этой суммы 10 lgn, значение которых определяется по табл. 2.12, при этом формула принимает вид: LСР = LСУМ - 10 lg.

Таблица 2.11. Переменные шума

| Разность слагаемых уровней L1 – L3, дБ (L1 ≥ L3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка L, прибавляемая к большему из уровней L1, дБ | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |

Таблица 2.12. Число уровне или источников шума

| Число уровней или источников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 lgn, дБ | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |

Суммирование измеренных уровней L1, L2, L3, ... Ln производят попарно последовательно следующим образом. По разности двух уровней L1 и L2 по табл. 2.11. определяют добавку L, которую прибавляют к большему уровню L1, в результате чего получают уровень L1,2 = L1 + L. Уровень L1,2 суммируется таким же образом с уровнем L3 и получают уровень L1,2,3 и т.д. Окончательный результат Lсум округляют до целого числа децибел.

Для наглядности рассмотрим пример. Необходимо определить среднее значение для измеренных уровней звука 84, 90 и 92 дБА.

Складываем первые два уровня 84 и 90 дБА; их разности 6 дБ соответствует добавка по табл. 12, равная 1 дБ, т.е. их сумма равна 90 + 1 = 91 дБА.

Затем складываем полученный уровень 91 дБА с оставшимся уровнем 92 дБА; их разности 1 дБ соответствует добавка 2,5 дБ, т.е. суммарный уровень равен 92 + 2,5 = 94,5 дБА или округленно получаем 95 дБА.

По табл. 2.12. величина 10 lgn для трех уровней равна 5 дБ, поэтому получаем окончательный результат для среднего значения, равный 95 - 5 = 90 дБА.

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл.2.13. Для определения ПДУ шума, соответствующего конкретному рабочему месту, необходимо провести количественную оценку тяжести и напряженности труда, выполняемого работником.

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.13. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБА

| Категория напряженности трудового процесса | Категория тяжести трудового процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легкая физическая нагрузка | Средняя физическая нагрузка | Тяжелый труд 1 степени | Тяжелый труд 2 степени | Тяжелый труд 3 степени |
| Напряженность легкой степени | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Напряженность средней степени | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Напряженный труд 1 степени | 60 | 60 | - | - | - |
| Напряженный труд 2 степени | 50 | 50 | - | - | - |

Таблица 2.14. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

| № | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | 50 |
| 2. | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового | 60 |
| 3. | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров | 65 |
| 4. | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 75 |
| 5. | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п.1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 80 |

Градация условий труда при воздействии на работников шума представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15. Классы условий труда в зависимости от уровней шума

| Наименование фактора, показатель, единица измерения |  | Класс условий труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Вредный |  |  |  | Опасный |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
|  | Превышение ПДУ до… дБ (включительно) |  |  |  |  |  |
| Шум, эквивалентный уровень звука, дБА | ≤ПДУ* | 5 | 15 | 25 | 35 | >35 |

Протокол измерений шума оформляется в соответствии с установленной формой. В протоколе измерений помимо общих сведений, отражаются: основные источники шума,

- характер шума;

- временной режим измерений;

- условия проведения измерений, влияющие на уровень и характер шума;

- поправки к нормативным значениям.

Факторы световой среды, подлежащие идентификации, – это освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении, прямая блесткость и отраженная блесткость, идентифицируются только при выполнении прецизионных работ и при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, а также на рабочих местах при выполнении работ на высоте, с наличием опасности травмирования работников вследствие воздействия движущихся частей, машин и механизмов, транспортных средств или при осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена.

Общая и

локальная

вибрация

Ультразвук

воздушный

Инфразвук

Шум

Виброакустические

факторы

Рис. 2.5. Параметры виброакустичеких факторов

Освещение помещений может быть естественное, искусственное и совмещенное.

Естественными источниками света являются солнце и диффузионный рассеянный свет небосвода, проникающий через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, и меняется в зависимости от географической широты, времени года и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы.

Естественное освещение подразделяют на боковое, верхнее и комбинированное.

Искусственными источниками света служат электрические лампы различного типа.

Совмещенное освещение характерно тем, что помещение одновременно освещается естественным и искусственным светом.

Искусственное освещение на предприятиях оказывает большое влияние на зрительную работу, физическое и моральное состояние работников, а, следовательно, на производительность труда, качество продукции и производственный травматизм. Чем точнее выполняемая зрительная работа, тем сильнее это влияние.

Искусственное освещение может быть общее, местное и комбинированное. В производственных помещениях применяют системы общего и комбинированного (общего и местного) освещения. Система общего освещения предназначена как для освещения рабочих поверхностей, так и для всего помещения в целом.

В системе общего освещения различают два способа размещения светильников: равномерное и локализированное.

Равномерный способ предполагает равные расстояния между светильниками в каждом ряду и между рядами.

В системе общего локализированного освещения положение каждого светильника определяется соображениями выбора на выгоднейшего направления светового потока и устранения теней на освещенном рабочем месте, т.е. целиком зависит от расположения оборудования.

Местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

Система комбинированного освещения включает в себя светильники, расположенные непосредственно у рабочего места и предназначенные только для освещения рабочей поверхности (местное освещение), и светильники общего освещения – для выравнивания, распределения яркости в поле зрения и создания необходимой освещенности в проходах помещения.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на:

- рабочее (предусматривается для всех помещений здания, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта);

- аварийное – освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения (разделяется на освещение безопасности и эвакуационное);

- освещение безопасности устраивается для продолжения работы в случаях, если аварийное отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса и т.п.;

- эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации людей из производственного помещения или из мест производства работ вне зданий при аварийном отключении рабочего освещения;

- охранное (устраивают вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время);

- дежурное (освещение в нерабочее время);

- специальное (может быть эритемным (применяют в местах с нехваткой солнечного света (например, на севере), бактерицидным и др.).

Освещение в производственных помещениях характеризуется рядом количественных и качественных показателей.

К количественным показателям относятся: световой поток Ф – часть лучистого потока, воспринимаемая человеком как свет, характеризует мощность светового излучения, измеряется в люменах (лм). 1 люмен – это световой поток от точечного источника света силой в 1 канделу, помещенного в вершине телесного угла, равного 1 стерадиану (стерадиан - угол, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную квадрату радиуса данной сферы); сила света J - пространственная плотность светового потока, определяется как отношение светового потока dФ, исходящего от источника и равномерно распространяющего внутри элементарного телесного угла dQ к величине этого угла, измеряется в канделах (кд). Освещенность Е - отношение светового потока dФ, к площади, освещаемой им поверхности dS(м2); измеряется в люксах (лк):

Один люкс – это освещенность поверхности площадью в 1 м2 световым потоком в1 люмен.

Яркость L поверхности – поверхностная плотность силы света в заданном направлении, равная, отношению силы света к площади светящейся поверхности. Единица измерения яркости кд/м2.

Фон – это поверхность, на которой происходит различение объекта. Фон характеризуется способностью поверхности отражать падающий на нее световой поток. Эта способность (коэффициент отражения р) определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока к гадающему на нее световому потоку по формуле:

Фон считается светлым при ρ> 0,4, средним при ρ= 0,2- 0,4 и темным при значениях ρ, меньших 0,2.

Контраст объекта с фоном – степень различения объекта и фона. Характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта (точки, линии, знака, риски или других элементов) и фона.

Контраст объекта с фоном считается большим при k> 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости), средним при k = 0,2-0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости) и малым при k <0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Коэффициент пульсации освещенности kЕ – критерий глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока. Измеряется в процентах.

Для газоразрядных ламп kЕ = 25- 65 %, для обычных ламп накаливания kЕ = 7 %, для галогенных ламп накаливания kЕ = 1 %. Источники света, построенные на базе светодиодов, вообще не имеют пульсации.

Видимость V характеризует способность глаза воспринимать объект. Она зависит от освещенности, размера объекта, его яркости, контраста объекта с фоном, длительности экспозиции.

Показатель ослеплѐнности Рп – критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой. Оценивается в относительных единицах. Определяется по формуле:

К нормируемым показателям освещения относятся показатели, отраженные в таблице 2.16.

Таблица 2.16. Нормируемые показатели освещения

| Вид освещения | Показатель |
| --- | --- |
| Естественное освещение | коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, в % |
| Искусственное освещение | освещенность; |
|  | неравномерность освещения; |
|  | яркость; |
|  | коэффициент пульсации освещенности; энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне |
|  | (поверхностная плотность потока ультрафиолетового излучения); прямая блѐскость (показатель ослеплѐнности, показатель дискомфорта); отраженная блескость |

Средняя освещенность на рабочих местах с постоянным пребыванием людей должна быть не менее 200 лк.

Для оценки уровня светового потока в производственном помещении выделяют 8 разрядов зрительных работ. Каждый разряд имеет 4 подразряда, которые обозначаются маленькими буквами кириллицы (а, б, в, г). Разряд устанавливается по характеристики зрительных работ. Характеристика зрительных работ определяется наименьшим размером объекта различия (размер детали или ее части).

Зрительные работы на промышленных объектах классифицируются на работы: наивысшей точности (I разряд);

- очень высокой точности (II разряд);

- высокой точности (III разряд);

- средней точности (IV разряд);

- малой точности (V разряд);

- грубая (очень малой точности) (VI разряд);

- работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах (VII

- разряд);

Подразряд устанавливается по 2-м показателям:

- контраст объекта k;

- коэффициент отражения ρ, который определяется по формуле.

Контраст большой, когда k>0,5; средний - 0,2 <k <0,5; малый k <0,5.

Характеристика фона: ρ>0,4 – светлый; 0,2 <ρ <0,4 - средний; ρ <0,2 – темный.

Перед проведением измерений производится сбор данных об особенностях освещения рабочего места по следующим показателям:

- наличие или отсутствие естественного освещения;

- система искусственного освещения;

- тип светильников;

- параметры размещения светильников;

- состояние 	светильников (загрязнение, укомплектованность отражателями, решетками, рассеивателями, уплотнителями и т.д.);

- тип источников света, их цветовая температура и параметры цветопередачи;

- наличие и состояние светильников местного освещения;

- число негорящих ламп;

- состояние остеклений светопроемов, стен, потолков и др. по показателям, которые могут оказать влияние на результаты оценки измерений;

- особенности условий труда, включая хронометраж работы, освещения, характер рабочей поверхности, характеристики объектов работы и особенности зрительной работы, возрастные характеристики работников, влияющие на требования к проведению измерений и оценку их результатов.

Собранные данные заносятся в конспект рабочих записей (рабочий журнал).

Оценка достаточности естественного освещения в помещениях может быть выполнена по значениям КЕО в проектной документации или для ориентировочной оценки можно принять, что естественное освещение считается достаточным (КЕО≥ 0,5%), если: световые проемы имеют достаточные размеры и заполнение обычным оконным стеклом; в летнее время в светлое время суток работа может выполняться без использования искусственного освещения.

Естественное освещение считается недостаточным (0,1%≤ КЕО <

0,5%), если:

- световые проемы недостаточны по площади (менее 10% площади пола), расположены беспорядочно, загромождены элементами различных конструкций;

- световые проемы, достаточные по площади (10 - 20% площади пола), имеют заполнение светопропускающим материалом с малым коэффициентом пропускания (тонированные стекла, стеклоблоки, особенно окрашенные - голубые, зеленые);

- помещение с боковым освещением имеет большую глубину, работающие постоянно находятся в зоне, удаленной от светопроемов, и работают всю рабочую смену при искусственном освещении;

- имеются жалобы на недостаточность естественного освещения.

При необходимости определения реальных значений КЕО должны производиться измерения по методу измерения коэффициента естественной освещенности.

Измерения КЕО могут производиться только при сплошной равномерной десятибалльной облачности (сплошная облачность, просветы отсутствуют).

Для определения КЕО производится одновременное измерение естественной освещенности внутри помещения ЕВНУТ и наружной освещенности на горизонтальной площадке под полностью открытым небосводом ЕНАРУЖ (например, на крыше здания или в другом возвышенном месте).

Измерение в каждой точке для исключения случайных ошибок следует проводить несколько раз. Для сравнения с нормативным используется среднее значение КЕО.

Измерения освещенности от установок искусственного освещения (в т.ч. при работе в режиме совмещенного освещения) должны проводиться в темное время суток или при фоновой освещенности, не превышающей 10% от измеренного значения освещенности от источников искусственного освещения.

Измерения освещенности производятся с использованием люксметров, имеющих погрешность не более 10%.

При выполнении измерений освещенности необходимо соблюдать следующие условия:

- датчик средства измерения должен размещаться на рабочей поверхности в плоскости ее расположения (горизонтальной, вертикальной, наклонной) или на рабочей плоскости оборудования; с учетом требований нормативного документа;

- на датчик средства измерения не должны падать случайные тени от человека и оборудования; если рабочее место затеняется в процессе работы самим работающим или выступающими частями оборудования, то

- освещенность следует измерять в этих реальных условиях;

- не допускается установка измерителя на металлические поверхности - для приборов с магнито - электрической измерительной системой (Ю-16, Ю-117).

Освещенность рабочего места должна измеряться на рабочей поверхности, определяемой на основании оценки технологического процесса.

При наличии нескольких рабочих поверхностей освещенность измеряется на каждой из них.

При наличии протяженных рабочих поверхностей или необходимости определения неравномерности освещенности поверхности рабочего места должно быть на основе визуальных наблюдений выбрано несколько контрольных точек (КТ), позволяющих оценить контролируемые параметры.

При комбинированном освещении рабочих мест вначале измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения, затем светильники местного освещения отключают и измеряют освещенность от светильников общего освещения.

Измерения в данной работе проводим с помощью измерителя освещенности - Люксметра МЕГЕОН 21550 в соответствии с правилами работы с прибором, отраженными выше.

Люксметр (от лат. lux — «свет» и др. греч. μετρέω «измеряю») - переносной прибор для измерения освещѐнности.

Принцип работы прибора заключается в регистрации фотоприемным устройством оптического излучения, преобразовании электрического сигнала в цифровое значение освещенности, яркости или коэффициента пульсации, и индикации этих значений на дисплее прибора.

Измеритель освещенности - Люксметр МЕГЕОН 21550 (рис.5) - предназначен для контроля уровня освещенности в различных зданиях и сооружениях. Область применения – строительные и промышленные объекты, жилые помещения. Применяется для различных исследований, контроля норм и обучения.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 2.6. Люксметр МЕГЕОН 21550, где а – внешний вид, б – описание прибора, где 1 – датчик, 2 – металлический соединительный стержень, 3 – кнопка включения/ выключения, 4 – кнопка (MAX) – удерживать для измерения, 5 – ЖК-дисплей, 6 – резьбовое соединение для крепления штатива, 7 – крышка отсека для батареи

Правила работы с прибором (см.рис.2.7.), следующие:

- включите устройство, нажав клавишу включения;

- режимы измерений: удерживайте кнопку «MAX» нажатой в течение 3 секунд, для входа в режим выбора измерения. На экране будет мерцать текущий режим отображения. Далее коротким нажатием кнопки «MAX» выберите необходимый режим отображения показаний. Для подтверждения удерживайте копку «MAX». Установка будет сохранена даже после выключения и замены батареи;

- изменение единиц измерения. Одновременным и кратковременным нажатием клавиш включения и «MAX» задается единица измерения Люкс или Фунт Кандела;

- выключение прибора: нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 3 секунд, дисплей погаснет, а затем отпустите кнопку;

- автоматическое выключение. Устройство выключится автоматически через 5 минут бездействия.

Рисунок 2.7. Описание ЖК-дисплея, где 1 – индикатор оставшегося заряда батареи, 2 - режим отображения максимального значения, 3 - режим отображения минимального значения, 4 - режим удержания показаний, 5 - режим автоматического отключения, 6 - режим отображения разницы показаний, 7 – диапазон, 8 - единица измерения

(Люкс/Фут Кандела), 9 - индикация показания

Оценка прямой блескости (слепящего действия осветительных установок) производится визуально. При обнаружении фактов явного нарушения требований к устройству осветительных установок (наличие в поле зрения работающих источников света, не перекрытых отражателями, рассеивателями, экранирующими решетками), при жалобах работников на повышенную яркость должно быть зафиксировано наличие прямой блескости. Особое внимание следует уделять установкам со светодиодами.

При выполнении работ с поверхностями, обладающими направленным или направленно-рассеянным (смешанным) отражением, то есть блестящих, должны соблюдаться специальные приемы освещения, которые заключаются, прежде всего, в ограничении яркости светящей поверхности и в правильном размещении светильников по отношению к рабочей поверхности и к глазу работающего.

Наиболее вероятно наличие отраженной блескости при работе с металлическими, стеклянными или пластмассовыми блестящими изделиями, на стеклах измерительных приборов, на видео-дисплейных терминалах, при чтении текста на глянцевой бумаге и пр.

Наличие отраженной блескости, фиксируемое визуально, должно отмечаться в протоколе оценки условий освещения.

Результаты измерения освещенности из рабочих записей (рабочего журнала) подлежат обработке по формуле: Еф=К1*К2*Еизм, где Еизм - фактическое значение освещенности, лк; Еизм – показания прибора, лк; К1 - коэффициент, зависящий от типа применяемых источников света и типа люксметра (для люксметров типа Ю-116, Ю-117 значения коэффициента приведены в; для люксметров других типов К1 = 1); К2 - коэффициент, учитывающий отклонение напряжения сети от номинального (вводится при отклонении более 5%).

Поскольку качество световой среды, воздействующей на работника, определяется параметрами естественного и искусственного освещения, выбор критериев оценки естественного и искусственного освещения должен быть произведен также во взаимозависимости от измеренных величин КЕО и показателей искусственного освещения.

Оценка условий труда по фактору "световая среда" должна производиться в соответствии с действующими нормативными и методическими документами санитарного законодательства.

В соответствии с Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ условия труда по степени вредности или опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется только по показателю освещенности рабочей поверхности (в лк) в соответствии с таблицей 2.17.

Таблица 2.17. Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды

| Наименование показателя | Класс (подкласс) условий труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | вредный |  |
|  | 2 | 3.1 | 3.3 |
| Искусственное освещение |  |  |  |
| Освещенность рабочей поверхности Е, лк | ≥Ен* | ≥ 0,5 Ен | < 0,5 Ен |

При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, на участках, на открытой территории) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется с учетом времени пребывания в разных рабочих зонах по формуле: УТ = УТ1*t1 + УТ2*t1 + … + УТn*tn, где УТ- условия труда, выраженные в баллах; УТ1, УТ2 ,…, УТn - условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, выраженные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допустимые условия труда - 0 баллов; вредные условия труда (подкласс 3.1) - 1 балл; вредные условия труда (подкласс3.2) - 2 балла); t1, t2,t3 - относительное время пребывания (в долях единицы) в1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом:

- условия труда признаются допустимыми условиями труда, если 0≤УТ<0,5;

- условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.1), если 0,5≤УТ<1,5;

- условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.2), если 1,5≤УТ<2,0.

Такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блѐскость, рекомендуется оценивать на рабочих местах работников, в поле зрения которых присутствуют слепящие источники света, проводящих работу с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага), у которых имеются жалобы на дискомфорт зрения.

Прецизионные работы – это работы высокой точности, при выполнении которых работнику необходимо смотреть на объект (различать объект) величиной менее 0,5 мм. К рабочим поверхностям, обладающим направленно-рассеянным и смешанным отражением относятся металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага. На дискомфорт зрения от слепящего воздействия могут быть жалобы у целого ряда работников, например, у сварщика. Если работник работает с материалами (изделиями), поверхности которых обладают направленно-рассеянным и смешанным отражением (а именно: с металлами, пластмассой, стеклом, глянцевой бумагой), то прямая и отраженная блесткость должны быть замерены и оценены в ходе СОУТ.

В 2015 году вступили в силу изменения в Методику проведения специальной оценки, в соответствие с которыми освещенность рабочей поверхности идентифицируется как потенциально вредный и (или) опасный фактор, только когда на рабочем месте есть слепящий источник света. Для остальных ситуаций предполагается декларирование рабочих мест с учетом показателей освещенности. Однако в настоящее время остаются неясными вопросы: будет ли считаться слепящим источником света солнце в оконном проеме позади экрана компьютера офисного работника; подпадает ли под определение прецизионной (высокоточной) работа с цифровой информацией, где используются знаки препинания, размер которых менее 0,5 мм. Практика применения права по этим вопросам еще не сложилась.

Ультрафиолет

о

вое

изл

у

чение

Переменное

ЭМП промыш-

ленной частоты

)

Гц

(50

Переменное

ЭМП диапазона

ради

о

частот

Неионизиру

ю

щие

излучения

Электр

о-

статиче-

ское п

о

ле

Пост

о

янное

магнитное

п

о

ле

Лазерн

ое

и

з

лучение

Рис. 2.8. Виды неионизирующих излучений

Рабочие места, на которых работники исключительно заняты на персональных компьютерах и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производства, не подлежит оценке.

Ионизирующее излучения (рентгеновское гамма- и нейтронное излучение, радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников) идентифицируются как ВОПФ на рабочих местах, на которых осуществляется добыча, обогащение, производство и использование в технологическом процессе радиоактивных веществ и изотопов, а также эксплуатация оборудования, создающего ионизирующее излучение.

Электромагнитным полем называется особая форма материи, создаваемая неподвижными и движущимися электрическими зарядами.

Исследованиями установлено, что что магнитное поле индуцирует в теле человека вихревые токи, и при длительном систематическом пребывании человека в магнитном поле могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Имеется вероятность развития лейкозов и злокачественных новообразований.

Действие электрических полей промышленной частоты на человека обусловлено непосредственным влиянием электрических полей и протеканием через тело человека тока, способного вызвать болезненные ощущения, искровые разряды. Влияние электрических полей выражается в его тепловом воздействии на молекулы, клетки и ткани, которые под действием электрических полей приобретают электрические свойства проводников. Избыточное тепло в организме и повышение температуры тканей, органов человека ведет к их заболеванию.

ЭМП делится на диапазоны в зависимости от частоты электромагнитных колебаний.

Нормируемые характеристики и единицы измерения ЭМП различных диапазонов в международной системе единиц (СИ) приведены в таблице 2.18.

Таблица 2.18. - Нормируемые характеристики и единицы измерения ЭМП

| Диапазон ЭМП | Нормируемая характеристика ЭМП | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Постоянное магнитное поле | Напряженность поля | А/м |
|  | Магнитная индукция (измеряемая характеристика) | Т |
| Электростатическое поле | Напряженность поля | В/м |
| Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц | Напряженность поля | В/м |
| Электромагнитное поле 60 кГц - 300 МГц | Напряженность магнитного поля | А/м |
|  | Напряженность электрического поля | В/м |
| Электромагнитное поле 300 МГц - 300 ГГц | Плотность потока энергии | Вт/м2 |
| Инфракрасное излучение | Плотность потока энергии | Вт/м2 |
| Ультрафиолетовое излучение | Плотность потока энергии | Вт/м2 |
| Лазерное излучение | Поверхностная плотность мощности (энергетическая освещенность) | Вт/м2 |
|  | Поверхностная плотность энергии (энергетическая экспозиция) | Дж/м2 |

Основным методом гигиенического контроля ЭМП является метод инструментальных измерений уровней ЭМП.

При проведении инструментального контроля ЭМП особое внимание необходимо уделить выбору точек для проведения измерений в помещении или в открытом пространстве. В производственных помещениях необходимо учитывать, что измерения должны проводиться на постоянных рабочих местах (или в рабочих зонах при отсутствии постоянных рабочих мест) персонала, непосредственно занятого в обслуживании источников ЭМП. Кроме того, измерения должны проводиться в местах непостоянного пребывания персонала. В случае, если в помещении могут находиться люди, непосредственно не занятые в обслуживании установок ЭМП, измерения должны проводиться и в местах их возможного пребывания.

При проведении измерений в производственных и других помещениях в каждой точке, выбранной для контроля ЭМП, измерения должны проводиться на 3-х высотах от пола помещения (0,5 м; 1 м; 1,7 м) при выполнении работ «стоя».

Из трех значений ЭМП, полученных на каждой из высот, вычисляется средняя арифметическая величина, которая вносится в протокол измерений.

В случае, если оператор работает в позе «сидя», измерения ЭМП проводятся на высотах от пола, соответствующих положению головы, органов груди и малого таза.

На каждой высоте выполняется по три замера ЭМП. При контроле величин ЭМП в диапазонах 0,06 - 1,5 МГц и 30 - 50 МГц проводятся отдельно замеры электрической и магнитной составляющих ЭМП (всего по 6 замеров на каждой высоте).

Для исключения искажений картины поля в зоне проведения измерений не должны находиться люди, непосредственно не занятые в выполнении измерений.

Если в обследуемое помещение или пространство внешней среды одновременно поступают излучения различных частотных диапазонов, имеющих различные (установленные санитарными нормами) предельно допустимые уровни, измерения должны проводиться отдельно от каждого из источников. Остальные источники ЭМП в это время должны быть выключены.

Для примера, выполним исследования уровней постоянного магнитного поля. Постоянное магнитное поле:

- оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню магнитного поля для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия в зависимости от времени пребывания, работающего в постоянном магнитном поле за смену;

- уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в кА/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл.

Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля проводится в количестве не менее трех раз на высотах 0,5, 1,0 и 1,7 м в точках измерений, в которых работник осуществляет трудовые обязанности в рабочей позе «стоя» и на высотах 0,5, 0,8 и 1,4 м -в рабочей позе «сидя» от опорной поверхности.

Проведение измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля случае локального облучения рук персонала осуществляется дополнительно на уровне конечных фаланг пальцев кистей, середины предплечья и середины плеча.

В случае непосредственного контакта рук работника измерения производятся путем непосредственного контакта датчика средства измерения С поверхностью источника постоянного магнитного поля.

Точками измерения становятся места пребывания работников при воздействии постоянного магнитного поля, которые устанавливаются в результате анализа производственной деятельности работника на рабочем месте.

Прямые 3-х кратные измерения проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерения. Если результаты 3-х измерений в одной выборке различаются не более чем на 20%, измерение считается завершенным.

Если результаты 3-х измерений в одной выборке различаются больше чем на 20%, то следует проанализировать возможное влияние помех на результаты каждого измерения. Результат измерений с выявленным влиянием помехи следует исключить, а измерение провести заново.
	Измеритель уровня электромагнитного фона МЕГЕОН 07100 (рис.2.9.) предназначен для проведения измерений показателей электромагнитного поля, а именно магнитного и электрического полей.

Измерение параметров электромагнитного поля возможно, как внутри помещения (компьютеры, копировальные аппараты, кондиционеры, аудиосистемы и другие источники электромагнитного излучения), так и на открытом воздухе (трансформаторные подстанции, высоковольтные линии электропередач, электропровода, вышки сотовой связи и другие источники электромагнитного излучения).

Рисунок 2.9. Измеритель уровня электромагнитного фона МЕГЕОН 07100, где 1 – ЖК-дисплей, 2 – кнопка включения/выключения, 3 – кнопка переключения между режимами измерения электрического и магнитного излучения «ДИАПАЗОН», 4 – светодиод предупредительный «ВНИМАНИЕ», 5 – кнопка фиксации значения «УДЕРЖАНИЕ», 6 – приемник.

Технические характеристики прибора представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20. Технические характеристики измерителя уровня электромагнитного фона МЕГЕОН 07100

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисплей | 3 индикатора (+индикатор 1/2), ЖК |
| Диапазон измерения |  |
| для электрического поля | 1-1999 В/м |
| для магнитного поля | 0,01 - 19,99 мкТл (мкТ) |
| Диапазон частот | 5 Гц - 3500 МГц |
| Единицы измерения |  |
| для электрического поля | В/м |
| для магнитного поля | мкТл |
| Точность |  |
| для электрического поля | ±1 В/м |
| для магнитного поля | ±0,01 мкТл |
| Уровень тревоги |  |
| для электрического поля | 40В/м |
| для магнитного поля | 0,4 мкТл |
| Время замера | около 0,4 сек |
| Чувствительный элемент | расположен вверху устройства |
| Масса | 140 г |

Правила работы с прибором:

- включите питание при помощи переключателя и кнопкой «ДИАПАЗОН» выберите режим измерения электрического или магнитного поля. Если в правой части дисплея отображается V/m, то активен режим измерения электрического поля, если µT, то активен режим измерения магнитного поля. В процессе измерения режимы можно переключать по мере необходимости;

- держа прибор в руке, медленно подносите его к выбранному источнику излучения. Если реальный показатель уровня излучения находится в указанных для прибора пределах измерения, значение параметра отобразится на дисплее. Отсутствие индикации означает то, что уровень излучения меньше минимального обнаружимого значения в 1 В/м или 0,01 мкТл;

- при удержании в процессе измерения кнопки «УДЕРЖАНИЕ» (фиксация значения) значение на дисплее прибора будет зафиксировано. Для прекращения фиксации отпустите кнопку.

Обработка результатов исследований. Гигиеническая оценка результатов контроля ЭМП

В случае конкретного источника электромагнитных излучений из трех значений ЭМП, полученных на каждой из высот, вычисляется средняя арифметическая величина, которая вносится в протокол измерений.

В ряде случаев в обследуемое пространство поступают излучения не от одного источника ЭМП. Если для этих излучений установлен общий санитарный норматив, их следует суммировать по формуле:

- , где ЕСУММ- суммарная оцениваемая интенсивность поля, E1,2…п - интенсивность поля, создаваемого каждым из источников.

При воздействии на человека ЭМП различных диапазонов, для которых имеются различные санитарные нормативы, суммарная интенсивность поля от всех источников в исследуемой точке должна удовлетворять условию:

- , где E1,2…п - интенсивность поля, создаваемая каждым из источников; ПДУ1,2…п - предельно-допустимая интенсивность поля, создаваемая каждым из источников, с учетом его частоты (диапазона).

Полученные значения фиксируется в протоколе измерений для формирования заключения по величине отклонения магнитной индукции от ПДУ, используемых в специальной оценке условий труда. Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений от технологического оборудования, за исключением рабочих мест, на которых работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производства выполняют в соответствии с Приложением № 17 Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений к Методике проведения специальной оценки условий труда (см. табл.2.21).

Таблица 2.21 Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений

| Наименование показателя фактора | Превышение предельно допустимых уровней (раз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |
|  | допустимый | вредный |  |  |  | опасный |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Электростатическое поле |  |  | >5 | - | - | - |
| Постоянное магнитное поле |  |  | >5 | - | - | - |
| Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) |  |  |  | >10 | - | >40 |
| Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) |  |  |  | >10 | - | - |
| Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: |  |  |  |  |  |  |
| 0,01-0,03 МГц |  |  |  | >10 | - | - |
| 0,03-3,0 МГц |  |  |  | >10 | - | - |
| 3,0-30,0 МГц |  |  |  |  | >10 | - |
| 30,0-300,0 МГц |  |  |  |  | >10 | >100 |
| 300,0 МГц-300,0 ГГц |  |  |  |  | >10 | >100 |

ПДУ напряженности (индукции) ПМП на рабочих местах представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22 - ПДУ постоянного магнитного поля на рабочих местах

| Время воздействия за рабочий день, мин | Условия воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее |  | локальное |  |
|  | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл |
| ≤10 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| 11-60 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 61-480 | 8 | 10 | 12 | 15 |

В таблице 2.23. представлены ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Таблица 2.23. ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ

| Нормируемые параметры |  | ПДУ |
| --- | --- | --- |
| Напряженность электрического поля | 5Гц - < 2кГц | 25В/м |
|  | 2кГц - <400кГц | 2,5 В/м |
| Напряженность магнитного поля | 5Гц - < 2кГц | 250нТл |
|  | 2кГц - <400кГц | 25нТл |
| Плотность потока энергии | 300 МГц - 300 ГГц | 10мкВт/см2 |
| Напряженность электростатического поля |  | 15 кВ/м |

Химические факторы – химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы, получаемые химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа.

Химический фактор идентифицируется только на рабочих местах, связанных с добычей, обогащением, химическим синтезом, использованием в технологическом процессе и (или) химическом анализе химических веществ и смесей, выделением химических веществ в ходе технологического процесса, а также с производством веществ биологической природы.

Ферменты

Белковые

препараты

Антибиотики

Химический фактор

Гормоны

Витамины

Рис. 2.10. Составляющие химического фактора

Биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

Присутствие биологического фактора на производстве наиболее характерно для следующих отраслей хозяйственной деятельности:

- сельское хозяйство;

- пищевая промышленность;

- фармацевтическая промышленность;

- медицина;

- ветеринария;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- переработка и утилизация отходов.

Гигиеническая особенность труда в сельском хозяйстве состоит в потенциальной возможности возникновения болезней, передающихся от животных к человеку. В фармакологии при производстве лекарственных препаратов на основе биологического синтеза работающие могут подвергаться на начальных этапах технологического процесса (при выращивании продуцента, ферментации) воздействию аэрозоля клеток продуцента, продуктов метаболической деятельности микроорганизмов. На этапах непосредственно получения и выделения антибиотика, на заключительных этапах сушки, фасовки и упаковки на работников может оказывать вредное воздействие пыль антибиотиков.

Для медицинских учреждений биологический фактор характерен по непосредственному обслуживанию больных, санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим обследованиям, проведению профилактических мероприятий, дезинфекции в очагах эпидемий, отбору, исследовании, транспортировке и утилизации проб биоматериалов. В сфере жилищно-коммунального хозяйства высокое бактериальное загрязнение сточных вод создаёт непосредственную эпидемиологическую опасность для работающих. Непосредственный контакт персонала с загрязненной водой и осадками усугубляют эту опасность. Воздух вокруг аэротенков и отстойников также может загрязняться из-за формирования аэрозоля сточных вод. При работах по обслуживанию и эксплуатации канализационных коммуникаций и сооружений, а также уборке санузлов тоже присутствует биологический фактор. На мусороперерабатывающих заводах воздух рабочей зоны, технологическое оборудование и поверхности различных конструкций в высокой степени загрязняются плесневыми грибами, бациллами, бактериями группы кишечной палочки.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 24н патогенные микроорганизмы оцениваются на рабочих местах:

- организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой деятельности;

- организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной опасности;

- медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность;

- работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу.

Идентификации по биологическому фактору подлежат рабочие места медицинских работников, осуществляющих медицинскую деятельность согласно закону ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Психофизиологические факторы обусловлены видом деятельности человека и подразделяются на тяжесть и напряженность трудового процесса.

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и другие функциональные системы организма, обеспечивающие его деятельность. Нормируемые показатели тяжести трудового процесса приведены на рисунке 9.

Тяжесть трудового процесса идентифицируется на рабочих местах, на которых работниками осуществляется выполнение обусловленных технологическим процессом (трудовой функцией) работ по поднятию и переноске грузов вручную, работ в вынужденном положении или положении стоя, при перемещении в пространстве.

ТЯЖЕСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Физическая динамическая

нагрузка

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную

Стереотипные рабочие движения

Статическая нагрузка

Рабочая поза

Наклоны корпуса тела работника

Перемещение в пространстве

Рис. 2.11. Факторы тяжести трудового процесса

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу труда.

Отдельные факторы напряженности трудового процесса идентифицируются только при выполнении работ по диспетчеризации производственных процессов, производственных процессов конвейерного типа, на рабочих местах операторов технологического (производственного) оборудования, при управлении транспортными средствами.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Длительность сосредоточенного наблюдения

Плотность сигналов (световых, звуковых)

и сообщений в единицу времени

Число производственных объектов

одновременного наблюдения

Нагрузка на слуховой анализатор

Активное наблюдение за ходом

производственного процесса

Работа с оптическими приборами

Нагрузка на голосовой аппарат

Рис. 2.12. Факторы напряженности трудового процесса

Если в результате идентификации потенциально ВОПФ эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, не выявил на рабочих местах таких факторов, а комиссия по СОУТ признала условия труда допустимыми, то работодатель подает в территориальный орган Роструда (госинспекцию труда в субъекте РФ) по месту своего нахождения декларацию. Декларация также подается в тех случаях, когда условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений ВОПФ признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, в отношении которых идентификация потенциально ВОПФ не осуществляется.

Процедура декларирования соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда установлена федеральным законом о СОУТ.

Декларация соответствия

условий труда

Ведет Роструд

Продление

срока

действия

декларации

еще на 5 лет

Срок действия

декларации 5 лет

Реестр д

еклараци

й

соответствия у

с

ловий труда

С работником, занятым

на задекларированном

рабочем месте, произошел

несчастный случай (не по

вине третьих лиц) или у него

выявлено профессиональное

заболевание по причине

воздействия на работника

вредных

производственных факторов

Прекращение

действия

декларации

Вне

плановая специальная оценка условий тр

у

да

нет

да

Рис. 2.13. Схема декларирования соответствия условий труда

Роструд в соответствии с ФЗ о СОУТ формирует и ведет реестр деклараций. В декларации указывается:

- наименование подавшей декларацию организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), место нахождения и место осуществления деятельности, ИНН, ОГРН;

- должность, Ф.И.О. руководителя организации, подписавшего декларацию;

- перечень рабочих мест, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;

- дата и номер протокола комиссии по проведению СОУТ;

- наименование организации, проводившей СОУТ (ИНН, ОГРН);

- сведения об эксперте организации, проводившей СОУТ: Ф.И.О., должность, порядковый номер в реестре экспертов;

- даты принятия и окончания срока действия декларации.

Если декларация подается в отношении рабочего места, которое при проведении СОУТ было признано аналогичным, то в этот документ должны быть включены сведения обо всех рабочих местах, аналогичных декларируемому рабочему месту.

Срок действия декларации – пять лет, он исчисляется со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. Но в случае наступления обстоятельств, установленных ч. 5 ст. 11 ФЗ о СОУТ, Роструд принимает решение о прекращении действия декларации в отношении конкретного рабочего места и проведении внеплановой СОУТ. К таким обстоятельствам относятся:

- несчастный случай на производстве с работником, занятым на рабочем месте, в отношении которого органом Роструда была принята декларация (за исключением несчастных случаев, произошедших по вине третьих лиц);

- выявленное у работника профзаболевание – если причиной несчастного случая или профзаболевания стало воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов.

Если действие декларации прекращается досрочно, то в течение 10 календарных дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств в реестре деклараций делается соответствующая запись. Если в течение пятилетнего срока действия декларации на рабочих местах не были зафиксированы несчастные случаи или профзаболевания работников, то срок действия данной декларации продлевается на следующие пять лет.

В случае выявления факта недостоверности указанных в декларации сведений, Роструд или государственная инспекция труда в субъекте РФ прекращает действие декларации и вносит запись об этом в реестр.

При подаче работодателем декларации сведения о ней вносятся в реестр в течение 15 рабочих дней со дня поступления декларации на бумажном носителе в государственную инспекцию труда или заполнения формы декларации на официальном сайте Роструда.

Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте Роструда.

Следует отметить, что любой работодатель заинтересован в декларировании как можно большего количества рабочих мест как соответствующих нормативным требованиям в ущерб качеству СОУТ. В связи с этим возможны и злоупотребления с его стороны. Ответственность за декларирование соответствия условий труда на рабочем месте несет работодатель, но представителям профсоюза или другого уполномоченного органа представителей трудового коллектива необходимо отслеживать результаты проведения идентификации и контролировать учет экспертом всех факторов, в том числе и предложения работников.