Лекция 1. Основные понятия и классификация металлорежущих станков

К современным машинам и приборам предъявляются высокие требования по технико-эксплуатационным характеристикам, точности и надежности работы. Эти показатели обеспечиваются высокой точностью размеров и качеством обработанных поверхностей деталей машин и приборов. Поэтому, несмотря на большие достижения технологии производства высококачественных заготовок, роль обработки резанием и значение металлорежущих станков в машиностроении непрерывно повышаются.

Современные металлорежущие станки – это разнообразные и совершенные рабочие машины, использующие механические, электрические и гидравлические методы осуществления движений и управления рабочим циклом, решающие самые сложные технологические задачи.

Станкостроение развивается как в количественном, так и качественном отношении. Непрерывно повышаются точность, производительность, мощность, быстроходность и надежность работы станков. Улучшаются эксплуатационные характеристики, расширяются технологические возможности, совершенствуются архитектурные формы станков.

Освоение курса «Станки и инструмент» позволит изучающему: иметь представление о назначении и устройстве металлорежущих станков; знать об основах кинематики станков; ориентироваться в типаже стандартного инструмента, используемого на токарных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных и других станках; знать технологические возможности основных типов металлорежущего оборудования по обработке элементарных поверхностей (плоских, цилиндрических, конических), эвольвентных зубьев, кулачков и т. п. подавляющего большинства деталей машин; иметь представление о путях обеспечения высокопроизводительной обработки на металлорежущих станках и об их автоматизации.

Классификация, маркировка, общее устройство и кинематика металлорежущих станков

Металлорежущий станок (МРС) – машина для размерной обработки заготовок путем снятия стружки (слоя припуска).

В Российской Федерации все МРС разделены на 10 групп по технологическому методу обработки (в зависимости от характера работы и вида инструмента):

1) Токарные станки (основной технологический метод обработки – точение; их доля составляет 30 % общего парка станков);

2) Сверлильные и расточные станки (оборудование для обработки отверстий; 20 % парка);

3) Шлифовальные, полировальные, доводочные, заточные станки (работающие абразивным инструментом, 20 % парка);

4) Комбинированные станки и станки для физико-химической обработки (например, для электроэрозионной обработки и др.);

5) Зубо- и резьбообрабатывающие станки (6 % парка);

6) Фрезерные станки (15 % парка);

7) Строгальные, протяжные, долбежные станки (с прямолинейным рабочим движением; 4 % парка);

8) Разрезные станки (для разрезания проката);

9) Разные станки (балансировка, правка и т. д.); 0) Резервная группа.

Особое место занимают станки с ЧПУ (числовым программным управлением) и станки типа «Обрабатывающие центры». Эти многоцелевые станки реализуют сразу несколько методов обработки. В зависимости от вида преобладающих операций они обычно относятся к одной из существующих групп станков.

Каждая из 10-ти групп станков подразделяется на 10 типов по виду обработки и инструменту, по степени автоматизации, по числу и расположению основных узлов станка, другим технологическим и конструктивным особенностям. Например, в группе токарных станков различают: одношпиндельные, многошпиндельные, карусельные, револьверные, многорезцовые ст., и т. д.

Каждый тип станков в свою очередь делится на 10 типоразмеров. Классификация станков по комплексу технологических признаков приведена в Таблице 1.

Она построена следующим образом: все металлорежущие станки разбиты на десять групп, каждая группа – на десять типов, каждый тип – на десять типоразмеров. В группу объединены станки по общности технологического метода обработки или близкие по назначению (например, сверлильные и расточные). Типы станков характеризуют такие признаки, как назначение, степень универсальности, число главных рабочих органов, конструктивные особенности. Внутри типа станки различают по техническим характеристикам. Резервная группа 0 предназначена для станков, работающих по новым технологическим методам.

Таблица 1. Классификация металлорежущих станков

| Группа | Шифр группы |  |  |  |  | Шифр типа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Резервные | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Токарные | 1 | Автоматы и полуавтоматы |  |  | Токарно- | Токарно- | Карусель- | Токарные | Многорез- | Специали- | Другие |
|  |  | специали- |  |  | револь- | револь- | ные | и лобото- | цовые и | зирован- | токарные |
|  |  |  |  |  | верные | верные |  | карные | копиро- | ные |  |
|  |  | зирован- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полуавто- |  |  | вальные |  |  |
|  |  | ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | маты |  |  |  |  |  |
| Сверлильные и | 2 | – | Настоль | Полуавтоматы |  | Коорди- | Радиаль- | Расточные | Отделоч- | Горизон- | Другие |
| расточные |  |  | но- и вер- | одношпин- | много- | натно- | но- и ко- |  | но- | тально- | сверлиль- |
|  |  |  | тикально- |  |  | расточные | ординат- |  | расточные | сверлиль- | ные |
|  |  |  |  | дельные | шпин- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сверлиль- |  |  |  | но- |  |  | ные |  |
|  |  |  |  |  | дельные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ные |  |  |  | сверлиль- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ные |  |  |  |  |
| Шлифовальные, | 3 | – | Круглош- | Внутри- | Обдироч- | Специали- | Продоль- | Заточные | Плоско- | Прити- | Другие |
| полировальные, |  |  | лифоваль- | шлифо- | но-шлифо- | зирован- | но-шлифо- |  | шлифо- | рочные, | станки, |
| доводочные, |  |  | ные, бес- | вальные, | вальные | ные шли- | вальные |  | вальные | полиро- | работаю- |
| заточные |  |  | центрово- | коорди- |  | фовальные |  |  |  | вальные, | щие абра- |
|  |  |  | шлифо- | натно- |  |  |  |  |  | хонинго- | зивным |
|  |  |  | вальные | шлифо- |  |  |  |  |  | вальные, | инстру- |
|  |  |  |  | вальные |  |  |  |  |  | доводоч- | ментом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ные |  |
| Электрофизиче- | 4 | – | – | Светолу- | – | Электро- | – | – | Электро- | Анодно- | – |
| ские и электро- |  |  |  | чевые |  | химиче- |  |  | эрозион- | механиче- |  |
| химические |  |  |  |  |  | ские |  |  | ные, ульт- | ские от- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | развуко- | резные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вые, про- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шивочные |  |  |
| Зубо- и резьбо- | 5 | Резьбона- | Зубодол- | Зуборез- | Зубофре- | Для наре- | Для обра- | Резьбо- | Зубоотде- | Зубо- и | Другие |
| обрабатываю- |  | резные | бежные | ные для | зерные для | зания чер- | ботки тор- | фрезерные | лочные, | резьбо- | зубо- и |
| щие |  |  | для ци- | кониче- | цилиндри- | вячных | цов зубьев |  | провероч- | шлифо- | резьбооб- |
|  |  |  | линдриче- | ских колес | ческих | колес | колес |  | ные и об- | вальные | рабаты- |
|  |  |  | ских колес |  | колес и |  |  |  | катные |  | вающие |
|  |  |  |  |  | шлицевых |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | валов |  |  |  |  |  |  |
| Фрезерные | 6 | Барабан- | Верти- | Фрезерные | Продоль- | Копиро- | Верти- | Продоль- | Консоль- | Горизон- | Другие |
|  |  | но- | кально- | непрерыв- | ные одно- | вальные и | кально- | ные двух- | но- | тально- | фрезерные |
|  |  | фрезерные | фрезерные | ного дей- | стоечные | гравиро- | фрезерные | стоечные | фрезерные | фрезерные |  |
|  |  |  | консоль- | ствия |  | вальные | бескон- |  | операци- | консоль- |  |
|  |  |  | ные |  |  |  | сольные |  | онные | ные |  |
| Строгальные, | 7 | – | Продольные |  | Попереч- | Долбеж- | Протяж- | Протяжные вертикаль- |  | – | Другие |
| долбежные, про- |  |  |  |  | но- | ные | ные гори- | ные для протягивания |  |  | строгаль- |
| тяжные |  |  | односто- | двухсто- | строгаль- |  | зонталь- | внутрен- | наружного |  | ные |
|  |  |  |  |  | ные |  | ные |  |  |  |  |
|  |  |  | ечные | ечные |  |  |  | него |  |  |  |
| Разрезные | 8 | – | Отрезные, работающие |  |  | Правиль- | Ленточно- | Отрезные | Отрезные | – | – |
|  |  |  |  |  |  | но- | пиль | с дисковой | ножовоч- |  |  |
|  |  |  | резцом | шлифо- | гладким |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отрезные | ные | пилой | ные |  |  |
|  |  |  |  | вальным | или насеч- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кругом | ным дис- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ком |  |  |  |  |  |  |
| Разные | 9 | – | Трубо- и | Пилонасе- | Правиль- | – | Для испы- | Делитель- | Баланси | – | – |
|  |  |  | муфто- | кательные | но- и бес- |  | тания ин- | ные ма- | ровочные |  |  |
|  |  |  | обрабаты- |  | центрово- |  | струмента | шины |  |  |  |
|  |  |  | вающие |  | обдироч- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ные |  |  |  |  |  |  |

По степени универсальности станки делят на:

1) универсальные (разные виды работ, разные детали);

2) широкого назначения (определенный вид работ, разные детали);

3) специализированные (определенный вид работ, детали разные по размерам, но одной формы, например, станок для обработки коленчатых валов);

4) специальные станки (определенный вид работ, строго определенная деталь).

Универсальные станки применяют в мелкосерийном производстве. Специализированные и специальные станки применяются в условиях крупносерийного и массового производства (большие партии деталей) и имеют высокую степень автоматизации.

В зависимости от массы станка, которая связана с размерами заготовки, станки делят на легкие (до 1 т), средние (1-10 т), тяжелые (св. 10 т).

Станки также разделяют по классам точности – нормальной, повышенной, высокой, особо высокой и особо точные. Буквы, обозначающие класс точности - Н, П, В, А, и С соответственно. Основную группу составляют станки, предназначенные для изготовления деталей 6-9 квалитета. Станки классов А, В и С располагают в специальных помещениях с постоянной температурой и влажностью.

По степени автоматизации различают станки:

1) с ручным управлением;

2) полуавтоматы (выполняется автоматически один рабочий цикл);

3) автоматы (выполняется автоматически много рабочих циклов подряд);

4) станки с ЧПУ (обладают способностью к быстрой переналадке изменением программы).

Маркировка металлорежущих станков

В соответствии классификацией станков, каждому станку присваивают определенный шифр. Первая цифра шифра определяет группу станка, вторая – тип, третья (иногда третья и четвертая) – условный размер станка. Буква на втором или третьем месте позволяет различать станки одного типоразмера, но с разными техническими характеристиками. Буква в конце шифра означает модификацию станка одной базовой модели. Например, шифром 2Н135 обозначают вертикально-сверлильный станок (группа 2, тип 1), модернизированный (Н), с наибольшим условным диаметром сверления 35 мм.

Еще один пример маркировки: 16К20 – токарно-винторезный станок (группа 1 тип 6), модернизированный (К), высота линии центров над станиной и наибольший условный диаметр заготовки – 200 мм.

Шифр станков с программным управлением содержит букву Ф и цифру после нее. В зависимости от характера движения исполнительных органов различают следующие разновидности станков: с числовым позиционным программным управлением (индекс Ф2); с непрерывным программным управлением (индекс ФЗ); многоцелевые станки с числовым позиционным программным управлением (индекс Ф4); многоцелевые станки числовым программным управлением (индекс Ф5). При наличии устройства цифровой индикации с преднабором в шифре станка указывают индекс Ф1.

Буква Р в конце шифра – означает наличие на станке револьверной головки (устройства для закрепления нескольких инструментов). Буква М в конце шифра означает, что станок оснащен специальным магазином, для смены инструмента.

В шифры станков специальных, специализированных, а также производимых совместно с зарубежными фирмами включают шифры заводов (фирм) производителей и цифры, обозначающие порядковый номер модели или наиболее существенную техническую характеристику. Например, модуль на базе многоцелевого станка с размерами рабочего стола 320 320 мм Ивановского станкостроительного производственного объединения имеет шифр ИР320ПМФ4 (буква М означает, что станок имеет магазин с инструментами).

Универсальные станки применяют в мелкосерийном производстве. Специализированные и специальные станки применяются в условиях крупносерийного и массового производства (большие партии деталей) и имеют высокую степень автоматизации.

В зависимости от массы станка, которая связана с размерами заготовки, станки делят на легкие (до 1 т), средние (1-10 т), тяжелые (св. 10 т).

Станки также разделяют по классам точности – нормальной, повышенной, высокой, особо высокой и особо точные. Буквы, обозначающие класс точности - Н, П, В, А, и С соответственно. Основную группу составляют станки, предназначенные для изготовления деталей 6-9 квалитета. Станки классов А, В и С располагают в специальных помещениях с постоянной температурой и влажностью.

По степени автоматизации различают станки:

1) с ручным управлением;

2) полуавтоматы (выполняется автоматически один рабочий цикл);

3) автоматы (выполняется автоматически много рабочих циклов подряд);

4) станки с ЧПУ (обладают способностью к быстрой переналадке изменением программы).

Маркировка металлорежущих станков

В соответствии классификацией станков, каждому станку присваивают определенный шифр. Первая цифра шифра определяет группу станка, вторая – тип, третья (иногда третья и четвертая) – условный размер станка. Буква на втором или третьем месте позволяет различать станки одного типоразмера, но с разными техническими характеристиками. Буква в конце шифра означает модификацию станка одной базовой модели. Например, шифром 2Н135 обозначают вертикально-сверлильный станок (группа 2, тип 1), модернизированный (Н), с наибольшим условным диаметром сверления 35 мм (35).

Еще один пример маркировки: 16К20 – токарно-винторезный станок (группа 1 тип 6), модернизированный (К), высота линии центров над станиной и наибольший условный диаметр заготовки – 200 мм.

Шифр станков с программным управлением содержит букву Ф и цифру после нее. В зависимости от характера движения исполнительных органов различают следующие разновидности станков: с числовым позиционным программным управлением (индекс Ф2); с непрерывным программным управлением (индекс ФЗ); многоцелевые станки с числовым позиционным программным управлением (индекс Ф4); многоцелевые станки с числовым программным управлением (индекс Ф5). При наличии устройства цифровой индикации с преднабором в шифре станка указывают индекс Ф1.

Буква Р в конце шифра – означает наличие на станке револьверной головки (устройства для закрепления нескольких инструментов). Буква М конце шифра означает, что станок оснащен специальным магазином, для смены инструмента.

В шифры станков специальных, специализированных, а также производимых совместно с зарубежными фирмами включают шифры заводов (фирм) производителей и цифры, обозначающие порядковый номер модели или наиболее существенную техническую характеристику. Например, модуль на базе многоцелевого станка с размерами рабочего стола 320 320 мм Ивановского станкостроительного производственного объединения имеет шифр ИР320ПМФ4 (буква М означает, что станок имеет магазин с инструментами).