Лекция 2. Основы метрологии

Измерения являются одним из важнейших путей развития научно-технического прогресса, познания природы и общества человеком. В практической деятельности мы постоянно имеем дело с измерениями, они имеют первостепенное значение во всех сферах производства и потребления, оценки качества товаров, внедрения новых технологий и управления ими.

Наука, изучающая измерения, называется метрологией. Слово «метрология» образовано из двух греческих слов: «метрон» -- мера и «логос» -- учение. Дословный перевод слова «метрология» -- учение о мерах. Долгое время метрология оставалась в основном описательной (эмпирической) наукой о различных мерах и соотношениях между ними. Метрология как наука об измерениях наиболее интенсивно стала развиваться в XX в. благодаря открытиям в области математических и физических наук. Сегодня можно считать, что уровень развития современного государства, включая его торговлю, промышленность, медицину, науку, оборону, строительство, экологию и услуги, в значительной мере определяется состоянием и динамичным развитием метрологического обеспечения.

Метрология - наука об измерениях

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На каждом шагу встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и др.

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могли бы существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукций.

Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности.

Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной энергетики, космических полетов. Высокая точность управления полетами космических аппаратов достигнута благодаря современным совершенным средствам измерений, устанавливаемым как на самих космических аппаратах, так и в измерительно-управляющих центрах.

Большое разнообразие явлений, с которыми приходится сталкиваться, определяет широкий круг величин, подлежащих измерению. Во всех случаях проведения измерений, независимо от измеряемой величины, метода и средства измерений, есть общее, что составляет основу измерений - это сравнение опытным путем данной величины с другой подобной ей, принятой за единицу. При всяком измерении мы с помощью эксперимента оцениваем физическую величину в виде некоторого числа принятых для нее единиц, т.е. находим ее значение.

В настоящее время установлено следующее определение измерения: измерение есть нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология.

Слово "метрология" образовано из двух греческих слов: метрон - мера и логос - учение. Дословный перевод слова "метрология" - учение о мерах. Долгое время метрология оставалась в основном описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. С конца прошлого века благодаря прогрессу физических наук метрология получила существенное развитие. Большую роль в становлении современной метрологии как одной из наук физического цикла сыграл Д. И. Менделеев, руководивший отечественной метрологией в период 1892 - 1907 гг.

Метрология в ее современном понимании - наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.

Точность измерений характеризуется близостью их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Таким образом, важнейшей задачей метрологии является усовершенствованием эталонов, разработкой новых методов точных измерений, обеспечение единства и необходимой точности измерений.

Основные понятия и задачи метрологии

Теоретическая метрология занимается фундаментальными вопросами теории измерений, разработкой новых методов измерений, созданием систем единиц измерений и физических постоянных.

Прикладная метрология изучает вопросы практического применения результатов разработок теоретической и законодательной метрологии в различных сферах деятельности.

Законодательная метрология устанавливает обязательные правовые, технические и юридические требования по применению единиц величин, эталонов, стандартных образцов, методов и средств измерений, направленные на обеспечение единства и точности измерений в интересах общества.

Предметом метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.

Главными задачами метрологии являются:

обеспечение единства измерений (ОЕИ);

унификация единиц величин и признание их законности;

разработка систем воспроизведения единиц величин и передача их размеров рабочим средствам измерений.

Основное понятие метрологии -- измерение. Измерение — это нахождение значения величины опытным путем с помощью специальных технических средств или, другими словами, совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.

Значимость измерений выражается в трех аспектах: философском, научном и техническом.

Философский аспект заключается в том, что измерения являются основным средством объективного познания окружающего мира, важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов. Научный аспект измерений состоит в том, что с помощью измерений осуществляется связь теории и практики, без них невозможны проверка научных гипотез и развитие науки. Технический аспект измерений — это получение количественной информации об объекте управления и контроля, без которой невозможно обеспечение условий проведения технологического процесса, качества продукции и эффективного управления процессом.

Величина -- одно из свойств объекта (системы, явления, процесса), которое может быть выделено среди других свойств и оценено (измерено) тем или иным способом, в том числе и количественно. Если свойство объекта (явления, процесса) является качественной категорией, так как характеризует отличительные особенности в различии или общности его с другими объектами, то понятие величины служит для количественного описания одного из свойств этого объекта. Величины подразделяются на идеальные и реальные, последние из которых бывают физические и нефизические.

Количественное содержание индивидуального свойства объекта является размером величины, а числовую оценку ее размера называют значением величины. Например, разные вещества обладают той или иной плотностью, но каждое из них имеет вполне определенное значение: у воды плотность при 20°С равна 0, 998 г/см3, а ртути -- 13, 540 г/см3. Отсюда следует, что одна и та же величина как вполне определенное свойство будет при одинаковых единицах измерения для разных веществ, фаз и систем отличаться размером.

Единица величины — это фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин. Различают истинное значение величины, идеально отражающее свойство объекта, и действительное -- найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению величины и которое можно использовать вместо него.

Основное уравнение измерения:

Q=q[Q],

где Q -- значение величины -- это оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц; q -- числовое значение величины Q -- отвлеченное число, выражающее отношение значения величины к соответствующей единице данной величины; [Q] -- выбранная единица измерения величины Q. Например, за единицу измерения напряжения электрического тока принят 1 В, тогда значение напряжения электрической сети U= q

[U] = 220

[1 В] = 220 В. Здесь числовое значение q = 220. Но если за единицу напряжения принять [1 кВ], то U= q

[U] = 0, 22- [1 кВ] = 0, 22 кВ, т.е. числовое значение q - 0, 22. Таким образом, применение различных единиц (1 В и 1 кВ) приводит к изменению числового значения результата измерения.

Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы. Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.

Области и виды измерений

Область измерений - совокупность измерений величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой. Вид измерений - часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

Принято различать следующие области и виды измерений:

Измерение геометрических величин: длин, отклонений формы поверхностей, параметров сложных поверхностей, углов.

Измерение механических величин: массы, плотности, силы, количества движения, мощности, энергии, вязкости, напряжений.

Измерение параметров потока, расхода, уровня, объема веществ.

Измерение давления: избыточного давления; абсолютного давления, переменного давления, вакуума.

Физико-химические измерения.

Теплофизические и температурные измерения: температуры, теплофизических величин.

Измерения времени и частоты.

Измерения электрических и магнитных величин: силы электрического тока, электрического заряда, электрического напряжения, потока электрического смещения, электрической емкости, магнитодвижущей силы, магнитной индукции, магнитного потока, индуктивности, электрического сопротивления, электрической проводимости, магнитной проводимости, активной мощности, энергии.

Радиотехнические измерения.

Измерения акустических величин: периода, частоты периодического процесса, длины волны, звукового давления, скорости звука, звуковой мощности, времени реверберации.

Оптические и оптико-физические измерения.

Измерения ионизирующих излучений: поглощенной дозы ионизирующего излучения; активности радионуклидов; эквивалентной дозы ионизирующего излучения.

Объектом измерения являются система, процесс, явление и т.д., которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми величинами. Примером объекта измерений может быть технологический химический процесс, во время которого измеряют температуру, давление, энергию, расход веществ и материалов и другие параметры.

Шкалы измерений

Измерения различных величин, характеризующих свойства систем, явлений и других процессов, занимают важное место в повседневной жизни. Разнообразные проявления (количественные или качественные) любого свойства образуют множества, отображения элементов которых образуют шкалы измерения этих свойств. Шкала измерений количественного свойства является шкалой величины. Шкала величины — это упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной основой для измерений данной величины.

В метрологии установлены различные типы шкал измерений.

Шкалы наименований характеризуются оценкой (отношением) эквивалентности различных качественных проявлений свойства. Эти шкалы не имеют нуля и единицы измерений, в них отсутствуют отношения сопоставления типа «больше - меньше». Это самый простой тип шкал.
 Пример шкалы наименований: шкалы цветов, представляемые в виде атласов цветов. При этом процесс измерений заключается в достижении (например, при визуальном наблюдении) эквивалентности испытуемого образца с одним из эталонных образцов, входящих в атлас цветов.

Шкалы порядка описывают свойства величин, упорядоченных по возрастанию или убыванию оцениваемого свойства, т.е. позволяют установить отношение больше/меньше между величинами, характеризующими это свойство. В этих шкалах в ряде случаев имеется нулевая отметка, но принципиальным для них является отсутствие единицы измерения, поскольку невозможно установить, в какое число раз больше или меньше проявляется свойство величины. Шкалы порядка: шкалы измерения твердости, баллов силы ветра, землетрясений, цветности воды, степени волнения моря. Например, для оценки степени волнения моря применяется условная 9-балльная шкала, в которой установлены соотношения между баллами и элементами волн (высота, длина, период). Шкала скорости ветра (шкала Бофорта) устанавливает соотношение между баллами и скоростью ветра (17-балльная шкала).

Шкалы интервалов (разностей) описывают свойства величин не только с помощью отношений эквивалентности и порядка, но также и с применением отношений суммирования и пропорциональности интервалов (разностей) между количественными проявлениями свойства. Шкалы интервалов могут иметь условно выбранное начало - нулевую точку и единицы измерений. К таким шкалам, например, относятся летосчисление по различным календарям, в которых за начало отсчета принято либо сотворение мира, либо Рождество Христово, либо температурные шкалы Цельсия, Фаренгейта, Реомюра.

Шкала интервалов величины Q описывается уравнением

Q=Qo + q [Q], (1)

где q -- числовое значение величины; Qo - начало отсчета шкалы; [Q]- единица рассматриваемой величины.

Такая шкала определяется заданием начала отсчета Qo шкалы и единицы величины [Q].

Шкалы отношений описывают свойства величин, для множества количественных проявлений которых применимы логические отношения эквивалентности, порядка и пропорциональности. В шкалах отношений существует естественный нуль и устанавливается единица измерения.

Шкалы отношений описываются уравнением

Q= q [Q],

где Q - величина, для которой строится шкала;

[Q] - единица измерения величины;

q - числовое значение величины.

А переход одной шкалы отношений к другой осуществляется через уравнение

q1=q2

Примерами шкалы отношений являются шкалы массы и термодинамической температуры, электромагнитных волн.

Абсолютные шкалы, кроме всех признаков шкал отношений, обладают дополнительным признаком: в них присутствует однозначное определение единицы измерения. Эти шкалы присущи таким относительным единицам, как коэффициенты усиления, ослабления, полезного действия и т.д. Ряду абсолютных шкал, например, коэффициентов полезного действия, присущи границы, заключенные между нулем и единицей.

Условные шкалы - шкалы величин, в которых не определена единица измерения. К ним относятся шкалы наименований и порядка.

Шкалы интервалов, отношений и абсолютные называются обычно метрическими (физическими), а шкалы наименований и порядка - неметрическими. Практическая реализация шкал измерений осуществляется путем стандартизации как самих шкал и единиц измерений, так и способов и условий их однозначного воспроизведения.

Система метрологического обеспечения в Российской Федерации

Нормативная база законодательной метрологии.

Законодательная метрология — это раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных нормативно-правовых, технических и юридических требований по применению единиц величин, средств и методов измерений, эталонов, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений в интересах общества. Она распространяется на такие законодательно регулируемые сферы деятельности, существующие в любом государстве, как торговля, здравоохранение, безопасность, охрана окружающей среды.

Законодательная метрология служит средством государственного регулирования метрологической деятельности посредством законов и законодательных положений, которые вводятся в практику через метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц.

В настоящее время создана система законодательного управления метрологической деятельностью на базе:

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 11 июня 2021 года года);

Других федеральных законов, регулирующих отношения в области обеспечения единства измерений;

других нормативных и правовых документов по обеспечению единства измерений

Вопросами теории измерений, средствами обеспечения их единства и способов достижения необходимой точности занимается специальная наука — метрология.

Процесс измерения заключается в нахождении соотношения между измеряемой величиной и другой, условно принятой за единицу измерения.

Так, если Q — измеряемая величина, и — единица измерения, а q — числовое значение измеряемой величины в принятой единице, то приведенное выше определение будет выражено следующим уравнением:

Q=qu. (2)

Правая часть равенства (2) представляет собой результат измерения.

Результат всякого измерения является именованным числом и состоит из единицы измерений, имеющей название, и числа q, показывающего, сколько раз данная единица содержится в измеряемой величине.

Так, определяя длину тела, мы сравниваем ее с единицей длины - метром. Если мы говорим, что длина тела равна 5 м, то это значит, что измеряемая величина Q в 5 раз (q=5) больше единицы измерения (и=1 м).

Процесс измерения не всегда может быть выполнен простым сравнением измеряемой величины с единицей измерений.

С точки зрения общих методов измерений в метрологии различают прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения.

Прямыми измерениями называют такие, при которых искомую величину находят непосредственно из опытных данных. В этом случае значение

Q = qu=X. (3)

К прямым можно отнести измерения: длины при помощи линейки, массы — с помощью гирь и весов, давления — с помощью пружинного манометра, температуры — с помощью ртутного термометра.

Большую часть физических величин определяют не путем непосредственных измерений, а с помощью вычислений, пользуясь известными функциональными зависимостями.

Измерения, при которых искомую измеряемую величину определяют вычислениями по результатам прямых измерений величин, связанных с искомой величиной известной функциональной зависимостью, называют косвенными измерениями.

Значения измеряемой величины определяют по формуле

Q=f(Xu Х2, Х3, .... Хп), (2.3)

где Q — значение измеряемой величины; Хи…Хп — значения величии, измеряемых прямым способом. Примеры косвенных измерений — определение объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров; определение расхода вещества, протекающего в трубопроводе, по перепаду давления на дроссельном устройстве, установленном на пути потока; измерение температуры с помощью термопары по эдс, возникающей в ее цепи при нагреве спая двух материалов, из которых термопара составлена. Косвенные измерения представляют самый многочисленный ряд измерений.

Совокупными измерениями называют такие, при которых искомое значение величин находят решением системы уравнений, полученных при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместными называют производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними. Примером совместных измерений может быть измерение зависимости характеристики геликсной пружины скважинного манометра при различной температуре окружающей среды, выполняемое для определения коэффициента температурной поправки.

По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения.

Абсолютными называют измерения, основанные на прямых определениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. Пример абсолютных измерений — измерение длины в метрах, давления в паскалях, температуры в градусах.

Относительными называют измерения отношения величины к одноименной, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной, принимаемой за исходную. Пример относительных измерений — измерение относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества водяных паров в 1 м3 воздуха к количеству водяных паров, которое насыщает 1 м3 воздуха при данной температуре.

Физические величины и их единицы

Единицы измерений подразделяют на основные и производные.

Основные единицы физической величины — единицы, выбранные произвольно, независимо от других единиц, используемых при построении системы единиц. К таким единицам относятся метр, килограмм, секунда, Кельвин, ампер, свеча. Число независимых единиц стремятся свести к минимуму.

Производные единицы физической величины — единицы, образуемые по определяющему эту единицу уравнению из двух единиц данной системы независимых единиц.

Система единиц физических величин — совокупность основных (независимых) и производных единиц, относящаяся к некоторой системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами.

Единицы для измерения механических, тепловых, электрических, магнитных, акустических, световых и других величин следует брать из государственных стандартов на отдельные области измерения.

В ряде случаев основные и производные единицы по величине могут оказаться неудобными для практического использования. Поэтому в технике измерений часто применяют единицы, представляющие кратные и дольные значения.

Погрешность результата измерения и источники ее появления

Познавая окружающий нас мир, физические предметы и явления, мы стремимся определить истинное значение характеризующих их физических величин.

Однако абсолютно точно определить и измерить их значение невозможно. Наше познание будет с той или иной степенью точности приближаться к истинному значению. Точность измерения истинных значений физических величин зависит от метода измерения, от технических средств, с помощью которых проводятся измерения, от условий проведения измерения и от свойств органов чувств наблюдателя.

Результат измерения складывается из двух величин: истинного значения величины и погрешности ее измерения. Но, как мы уже отмечали, даже пользуясь самыми точными измерительными средствами, выполняя измерения самым тщательным образом, мы все равно не получим истинного значения физической величины. Поэтому при определении погрешности пользуются не истинным, а действительным значением величины.

Под действительным значением физической величины следует понимать такое ее значение, которое найдено экспериментальным путем и настолько приближается к истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него.

Отклонение результата от действительного значения измеряемой величины называется погрешностью измерения.

Если действительную величину обозначить Q, а погрешность ее измерения Δх, то результат определится равенством

X=Q+Δx, (4)

откуда

Δx=X—Q, (5)

т. е. погрешность представляет собой разность между результатом измерения и действительным значением физической величины.

Так, если измеренная температура вещества Х=71,5 °С, а действительная Q = 71 °С, то погрешность измерения составит

Δх=71,5—71 =0,5 °С.

Чтобы определить действительное значение измеряемой величины, необходимо из результата вычесть погрешность:

Q=X — Δх,

т. е. внести поправку в приближенное значение измеряемой величины.

Если поправку обозначить через Δq,, то получим

Δq = Q—X (6)

или

Δq =— Δх. (7)

Следовательно, поправка представляет собой погрешность, взятую с обратным знаком.

В нашем примере поправка Δq=-0,5 и действительное значение измеряемой величины

Q== 71,5-0,5=71 °С.

При выполнении измерений стремятся к получению результата с возможно большей точностью, к возможно большему приближению к действительной измеряемой величине, а следовательно, и к максимальному возможному уменьшению погрешности.

Несмотря на огромное число причин возникновения погрешностей измерений, их можно объединить в следующие группы: методические, инструментальные и субъективные.

Методические погрешности — следствие неточности метода измерения или расчетной формулы, положенной в основу создания прибора. Такие погрешности могут быть также обусловлены тем, что принципиальная схема прибора не обеспечивает точного воспроизведения функциональной зависимости, связывающей измеряемую величину с той, на которую в действительности реагирует чувствительный элемент.

В качестве примера можно привести прибор для определения содержания воды в нефти (влагомер) по изменению диэлектрической проницаемости. Действительно, диэлектрическая проницаемость воды существенно отличается от диэлектрической проницаемости нефти и изменение содержания воды в водонефтяной эмульсии приводит к изменению суммарной диэлектрической проницаемости последней. Однако диэлектрическая проницаемость самой нефти для различных ее сортов различна и несколько изменяется с изменением температуры и объема растворенного в нефти газа.

Результаты измерения содержания воды в нефти влагомерами, не учитывающими влияния отмеченных факторов, давали погрешность.

Инструментальные погрешности — следствие недостатка конструкции прибора, несоблюдения технологии его изготовления и неточности изготовления деталей прибора, недостатков регулировки и сборки прибора, а также следствие его износа или старения.

Инструментальные погрешности делят на следующие основные группы: погрешности изготовления шкалы, погрешности трения, погрешности, вызванные наличием зазоров, погрешности остаточной деформации (гистерезиса).

Инструментальные погрешности определяют экспериментально и заносят в паспорт прибора. Однако определенные однажды, они не остаются неизменными в течение всего срока эксплуатации прибора. Погрешности изготовления шкалы могут изменяться от смещения стрелок. Погрешности трения могут возрасти от засорения механизма прибора пылью, в результате коррозии деталей, нарушения нормальной смазки и т. д. Погрешности остаточной деформации гистерезиса) могут возрасти при работе прибора вблизи крайних точек шкалы.

Чтобы быть уверенным в том, что инструментальные погрешности находятся в допустимых пределах, необходимо осуществлять периодическую поверку приборов, т. е. сравнивать показания рабочих приборов с образцовыми. Такую поверку прибора следует выполнять перед его использованием даже в тех случаях, если прибор в течение длительного времени не эксплуатировался.

Субъективные погрешности — это такие погрешности, которые зависят от индивидуальных качеств наблюдателя (исследователя, оператора). Эти погрешности зависят от индивидуальной оценки показаний прибора тем или иным наблюдателем, от опытности его, от положения наблюдателя относительно прибора.

По своей природе погрешности можно разделить на систематические, случайные и грубые.

Систематическими погрешностями называют составляющие погрешности измерения, остающиеся постоянными или закономерно изменяющимися при повторных измерениях одной и той же величины. Эти погрешности могут быть изучены и определены; влияние их на результат измерения устраняется введением поправок. Но даже если все, систематические погрешности учтены, т. е. вычислены и введены все поправки, то и в этом случае результаты измерения все же не свободны от случайных погрешностей.

Случайными называют погрешности, изменяющиеся случайным образом, при повторных измерениях одной и той же величины. Их обнаруживают при повторных измерениях, выполненных с одинаковой тщательностью. Эти погрешности следуют законам, которые выводятся в теории вероятностей по отношению к случайным величинам. Закономерность случайных погрешностей обнаруживают путем анализа и сравнения большого ряда измерений.

Источники случайных погрешностей — влияние различных неконтролируемых внешних условий. Случайная погрешность зависит от точности измерительных приборов и тщательности выполнения измерений. Но как бы тщательно измерения ни проводились, какими бы точными приборами для измерений ни пользовались, избежать случайных погрешностей невозможно.

Однако случайные погрешности можно оценить, а влияние их на результат свести к минимуму с помощью математических приемов, выработанных теорией вероятностей.

Грубыми называются погрешности, явно превышающие по своему значению погрешности, оправданные условиями эксперимента. Причина этих погрешностей — непредусмотренные изменения условий эксперимента, например, внезапное изменение напряжения в сети электропитания.

К грубым погрешностям тесно примыкают промахи — погрешности, зависящие от наблюдателя и связанные с неправильным обращением со средствами измерений, с неверным отсчетом показаний или ошибками при записи результатов.

Наблюдения, содержащие грубые погрешности (промахи), должны быть исключены из дальнейшего рассмотрения.